第四章 项目（货物或者服务）需求说明

一、项目背景（或概况）：

船舶水动力阻力性能测试是船舶设计优化、性能校核、能效提升的核心关键环节，直接关乎船舶航行的安全性与经济性，是船舶科研研发、实训检测的重要基础条件。当前阻力测试仪缺少配套的实验平台及安全防护设施，难以满足标准船模阻力实验教学、新型船舶模型试验的规范标准。为补齐设备短板、消除安全隐患，本次项目依托现有船舶阻力仪设备进行增设改造，配套加装标准船模阻力测试实验平台及安全防护设施，全面提升设备测试精度与运行稳定性，构建规范、安全、高效的试验环境，为船舶水动力性能研究、装备研发及专业人才实训提供坚实硬件支撑。

二、货物（标的）采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶阻力测试实验平台及安全防护设施安装 | 1 | 套 |

三、货物技术参数及功能指标：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 船舶阻力测试实验平台及安全防护设施安装 | （1）KCS 标准实验船模1 套 ▲缩尺比：1:80，垂线间长Lpp=2.875m； 模型材质：采用优质玻璃钢材质或木材质，表面光滑无气泡、无裂纹、无变形，做工精细； ▲线型要求：严格按照标准KCS船体型线制作，型线精度符合船舶模型试验相关规范； 结构要求：结构稳固，具备良好水动力性能，适配水池阻力试验工况； 配套要求：随船模提供官方型线图纸、尺寸检测报告、模型出厂合格证。 （2）实验平台轨道2件 ▲主体材质：国标304不锈钢，耐潮湿环境腐蚀； ▲型材规格：工字钢I20，单根标准长度2m； ▲加工精度：单轨水平度≤0.03mm/m，双轨整体水平度≤0.05mm/m； 表面处理：型材表面平整光滑，无毛刺、锈蚀、变形、划痕； 安装要求：轨道拼接、固定牢固，运行过程无松动、位移、异响。 - （3）数据采集软件（基于LabVIEW编制） - 软件平台：基于LabVIEW环境编制、运行； - ▲基础功能：具备数据采集、数据显示、数据保存、历史数据查看、信号调理采集卡参数设置、用户权限管理功能； - 拓展功能：支持试验曲线实时绘制、试验报表自动导出、运行参数阈值预警，满足船舶阻力全流程试验要求。 - X-Y航车安全防护设施，含活动门、防滑踏板各1套 - X向拖车活动门1套； - ▲外形尺寸：800mm×700mm，板材厚度≥1.5mm，开合顺畅、启闭可靠，防护效果良好。 - Y向拖车踏板1套 - ▲外形尺寸：3500mm×700mm ，板材厚度≥2.0mm，采用防滑花纹板设计，防滑性能满足现场作业要求。 - ▲整体通用要求： 整套防护设施统一采用304不锈钢材质；板材无翘曲、凹陷，焊接及拼接部位平整牢固，结构强度满足人员行走、日常使用工况，安全可靠。 |

★四、商务要求

| 质保期 | 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于36个月。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 含安装、调试、维修、保养、人员培训等。 培训仅限于基本操作培训。 |
| 交货时间 | 合同签订生效后 45 日历天内。 逾期提供货物，每天按合同款总额2‰的额度支付延期交货违约金（具体见第五章合同条款）。 |
| 付款方式 | 见第五章合同条款 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 乙方 24 小时内响应甲方的维修要求， 48 小时内解决，如超过 48 小时仍不能解决，由乙方在 48 小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。 |

五、履约验收要求

中标人严格按约定时间供货，提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，成品货物的到货验收包括但不限于：品名、品牌、尺码、数量、质量、铭牌、产品外观及外包装完整无破损。

中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件工具等交付给采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

中标人在交货前应对所有货物初步检查，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，清单应随货物一起交付采购人。

货物运抵采购人指定地点，采购人检查和记录外包装及设备外观状况有无破损、锈蚀、受潮等，按合同和装箱单对货物的外观、质量、型号、规格、数量、配件及附件等进行清点检验。清点无误后中标方需在3天内开始组织安装、调试、培训，并取得相关完成凭证提交采购人。

采购人试运行合格两周内依法组织验收工作。采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收的参考资料。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照合同、招投标文件及货物说明书中的技术参数对货物的功能、技术指标逐项进行确认。采购人有权选择部分货物由质量监督检测部门进行检测，各项指标必须符合招投标文件的要求；未达到要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告相关管理部门。

六、其它要求

(1)因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人的功能及参数要求。

(2)投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。安装后就能正常工作。

(3)房屋装修改造工程室内环境必须符合GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,并达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》，项目竣工后由中标人委托市级及以上检测机构进行检测并出具合格报告，如无合格报告，招标人不予验收，中标人进行整改直至合格，造成工期延误的，责任由中标人承担。