第四章 项目（货物或者服务）需求说明

一、项目背景（或概况）

立足海洋技术与测绘学院气象专业建设发展需求，为深化实践育人体系、提升气象学科科研创新能力、填补学校地面气象综合观测设施空白，学院拟建设专业化气象要素观测平台。项目实施将进一步健全学校气象观测装备体系，为气象专业理论教学、野外实操实训、近海海气相互作用研究提供稳定、标准化的长期观测数据源。平台建设方案、观测性能指标严格执行中国气象局地面观测系列规范，实现观测数据采集、传输标准化、规范化。

二、货物（标的）采购清单内核心产品

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳光度计 | 1 | 台 |

三、货物技术参数及功能指标：所有标▲需要提供官网截图或说明书或彩页并加盖投标人单位公章。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集系统 | 1、采用工业级高性能处理器，可直接输入各种传感器、标准变送器信号、仪表等输出的模拟信号、电平信号、干湿触点、脉冲信号等； 2、设备具有接口防护电路及Watchdog； 3、以太网+4G网络+WiFi网络，多种网络连接方式； 4、可外接北斗、超短波等通信方式； 5、具有供电电压监测以及带输出使能和过流保护的12V稳压输出； 6、具备外接仪器的工作状态监测及故障监测； 7、具备断点续传功能，网络中断恢复后可自动向平台补发数据； 8、可支持水资源、水文、环保数据通信规约； 9、支持多中心上报模式； ▲10、支持外部不少于128G SD卡数据存储以及U盘等； ▲11、具备实时时钟，具备自动校时功能； 12、具备远程升级功能：支持远程升级、远程监控等功能。 ▲13、支持10通道以上，采集数字和模拟信号； 14、采用市电和太阳能双供电模式； 15、包含支架、线缆辅材等； 16、统一集成采集气象监测系统、温湿度传感器及红外温度传感器数据，并存储。 |
| 2 | 气象监测系统 | ▲1、风速：0～60m/s（精度±0.1m/s，分辨率0.01m/s）； ▲2、风向：0～360°（精度±2°，分辨率：1°）； 3、空气温度：-40-60℃（精度±0.3℃，分辨率0.01℃）； 4、空气湿度：0-100%RH（精度±3%RH，分辨率：0.01%RH）； ▲5、大气压力：300-1100hpa（精度±0.25%，分辨率0.1hpa）； ▲6、压电雨量：0-4mm/min（精度±4%，分辨率：0.01mm） 7、功率:少于2W ； 8、风速、风向、温度、湿度、大气压力、压电雨量六要素一体； 9、具有自动复位功能； 10、包含支架、线缆辅材等。支架材质为304不锈钢，方便快速拆卸，电箱要求为304不锈钢材质； 11、采用市电和太阳能双供电模式。 |
| 3 | 温湿度传感器 | ▲1、温度元件：PT100，温度范围：-40~+80℃，分辨率：0.01℃，精度：±0.1℃，或±0.1%测量值，长期漂移：±0.03°C/年； ▲2、湿度测量原件：电容，湿度范围：0~100%RH，分辨率：0.01%RH，精度：±1.5%(0~90%)/±2% (90~100%)（T=15~+35℃），±(1.5 + 1.5% 测量值)% （其它温度），长期漂移：±0.5%RH/年； 3、响应时间：不大于13秒； 4、预热时间：不高于600mS； 5、供电：7~30Vdc, 电流2.5mA； 6、信号输出：RS485Modbus-RTU可选0~1V,0~5V或0~10V； 7、防护：不低于IP65；； 8、工作环境：温度：-40~+80℃；湿度：0~100%RH； |
| 4 | 红外温度传感器 | 1、可用于植物水分状态估计的植物冠层温度测量、用于确定结冰条件的路面温度测量以及能量平衡研究中的陆地表面（土壤、植被、水、雪）温度测量等； 2、电源：4.5~24VDC； 3、电流：1.5mA(静态)，2.0mA(有源)； ▲4、校准不确定度：±0.2℃（0~50℃）、±0.2℃（-30~+65℃）、±0.5℃（-40~+80℃）； 5、可重复性：±0.05℃； 6、稳定性（长期漂移）：±2%/年（当锗过滤器保持清洁状态时）； ▲7、响应时间：＜0.6秒探测器信号在阶跃变化后达到95 %时间，SDI-12电路的最快数据传输速率为1 s； ▲8、光谱范围：8~14μm (相当于大气环境窗口)； 9、光学镜头：锗镜头； 10、视角(FOV)：22°半角； 11、工作环境：-50~+80℃；0~100% RH； |
| 5 | 太阳光度计 | ▲1、太阳光谱中心波长：(280nm-3000nm)、340nm、380nm、440nm、500nm、675nm、870nm、936nm、1020nm、1640nm十波段； ▲2、测量要素：九波段光谱的直接辐射，法向直接辐射，水平直接辐射、总辐射、散射辐射、日照时数、峰值日照时数，大气气溶胶、太阳入射角，太阳高度角、日出时间、日落时间； 3、供电方式：AC220V/DC12V； 4、跟踪模式：un-sensor 主动模式、Calculation被动模式； ▲5、指向精度：＜0.1°（主动跟踪，需配太阳传感器）＜0.5°（被动跟踪，北斗计算）； 6、角速度：最大4.5°/s； 7、旋转角度：水平0～350°，垂直0～120°； 8、GPS测量方式：授时+日期计算； 9、通讯接口：无线、蓝牙Bluetooth； 10、防护等级：不低于IP66； 11、北斗卫星定位：北斗卫星定位追踪技术，可以保证太阳被云遮挡时，弱光时刻跟踪测量精度＜0.5°； 12、太阳跟踪驱动部件：光学瞄准筒，内置控制模块，双轴步进马达系统； 13、总视场角：1.0°~1.3°； 14、工作温度：-20℃～+55℃（常温型）；-40℃～+55℃（低温型）；湿度0～85%RH； 15、自动归零功能：太阳入射角低于0度仪器自动归零，校准零点位置，保证第二天工作没有累计误差影响； ▲16、通讯方式：支持 RS232、RS485、GPRS、RJ45、Wifi 等； 17、数据分析软件：单机版软件、云平台软件、APP软件、软件著作权、气象数据监测云平台； ▲18、总辐射传感器：等级标准：Class A；*时间响应（95%）：＜5s；*热辐射零点偏移：＜7 W/m2；*温度变化零点偏移：＜2 W/m2；*非线性：±0.5%；不稳定性：±0.2%；*方向性响应：≤10 W/m2；光谱误差：±0.5%；*温度响应(-10～40℃)：＜1 %；*倾斜误差：±0.2%；光谱响应：280～3000nm；分辨率：1 W/m2；灵敏度：7～15μV/W•m-2；投标人需提国家气量站A级辐射表监测证书复印件，加盖投标人公章（带*必须有检测结果）； ▲19、直接辐射传感器：时间响应（95%）20s；热辐射零点偏移±2W/㎡；温度变化零点偏移±1W/㎡；非线性±0.2%；不稳定性±0.5%/1yr；光谱一致性±3%；光谱误差±0.2%；温度响应(-10～40℃)±0.5%；倾斜误差±0.2%；光谱响应285～3000nm；开敞角4°。 |
| 6 | 能见度仪 | 1、执行标准QX/T 536-2020前向散射式能见度仪测试方法； ▲2、量程：80km，分辨率：1m，误差：≤2km ±2%2km~10km ±5%>10km ±10%； 3、重复性：≤4%； ▲4、天气现象识别：雾、雨、雪、混合降水、晴等； ▲5、天气现象识别率：≥95%； 6、仪器外壳为高质量铝材料，内置看门狗电路，仪器通信、电源接口均含防雷设计； 7、数字接口使用RS485或RS232，可输出15s、1min、10min能见度值； 7、工作温度：-40~60℃； 8、工作湿度：0~100%RH； 9、工作电源：12~24V； 10、功耗：≤1W； 11、重量：≤10kg； |

★四、商务要求

| 质保期 | 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月，质保期自采购人验收合格之日起开始计算 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 含安装、调试、维修、保养、人员培训等。 |
| 交货时间 | 合同签订生效后10个工作日内。逾期提供货物，每天按合同款总额2‰的额度支付延期交货违约金（具体见第五章合同条款）。 |
| 付款方式 | 见第五章合同条款 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 乙方 8 小时内响应甲方的维修要求， 24 小时内解决，如超过 48 小时仍不能解决，由乙方在 144 小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。 |

五、履约验收要求

中标人严格按约定时间供货，提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，成品货物的到货验收包括但不限于：品名、品牌、尺码、数量、质量、铭牌、产品外观及外包装完整无破损。

中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件工具等交付给采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

中标人在交货前应对所有货物初步检查，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，清单应随货物一起交付采购人。

货物运抵采购人指定地点，采购人检查和记录外包装及设备外观状况有无破损、锈蚀、受潮等，按合同和装箱单对货物的外观、质量、型号、规格、数量、配件及附件等进行清点检验。清点无误后中标方需在3天内开始组织安装、调试、培训，并取得相关完成凭证提交采购人。

采购人试运行合格两周内依法组织验收工作。采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收的参考资料。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照合同、招投标文件及货物说明书中的技术参数对货物的功能、技术指标逐项进行确认。采购人有权选择部分货物由质量监督检测部门进行检测，各项指标必须符合招投标文件的要求；未达到要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告相关管理部门。

六、其它要求

(1)因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人的功能及参数要求。

(2)投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。安装后就能正常工作。

(3)房屋装修改造工程室内环境必须符合GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,并达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》，项目竣工后由中标人委托市级及以上检测机构进行检测并出具合格报告，如无合格报告，招标人不予验收，中标人进行整改直至合格，造成工期延误的，责任由中标人承担。