第四章  项目需求说明

说明：

1.本章中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。

2.凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3.根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4.本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

本项目属性为货物采购，核心产品为：短袖T恤衫

一、采购清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短袖T恤衫 | 件 | 6700 | 蓝色（以图一为准） |

二、设计、用料、生产制造

短袖T恤衫

1.面料

★大身面料：双珠地面料，面料成分棉含量≥60%、聚酯纤维≤40%，纱支40S，克重≥220 g/㎡，抗起球、抗皱。

★领子面料：罗纹面料，全棉。

★大身和领子面料颜色为蓝色（见图一）且色彩一致，符合《GB/T 31888-2015》的环保和质量标准。

★2.款式设计

基本款式为翻领短袖T恤；翻领、袖口上加0.5cm宽的白杠；左前胸贴布绣学校校徽（圆形、彩色、直径5cm，见图二）；后背印校名（宽28cm、高6.5 cm，见图三），右袖口侧面印“JOUer”（宽8cm，高2cm，底边向上5cm，字体见图四），白色，胶浆/丝印印刷，环保材料，图案清晰，无拉丝，无污渍。胸前纽扣上刻“I LOVE JOU”，颜色款式由供方设计。

图一                             图二

图三                             图四

3.生产制作

（1）针距为12针/3cm （偏差2针），缝线平顺、均匀、无漏针；

（2）下摆的折边为2cm，袖口拼接或折边2cm，双针车绷缝，公差为0.2cm；其他部位的缝为0.6cm，公差0.2cm；

（3）前中开门襟处内粘5cm无纺衬，不得有脱落及外露现象；

（4）门襟锁眼钉扣，衬衫扣3粒；

（5）下摆左右开叉，叉长7cm，左右对称；

（6）两袖山折褶均匀、对称、流畅，无拥堵；

（7）整件成衣尺寸准确、无断跳线、无脏残。大身整烫平整，各缝顺直，无极光；

（8）成衣叠装，一件一袋，包装材料为环保塑料袋。

4.规格型号

155/80B、160/84B、165/88B、170/92B、175/96B、180/100B、185/104B、190/108B、195/112B、200/116B、特殊尺码等。

各型号数量由需方提供。

三、样品要求

1.投标人需按照采购文件要求提供短袖T恤衫样品1件，未提供样品或提供样品不全的投标无效。

2.样品需单独密封包装与投标文件一并送到指定地点。

3.样品所有费用由投标人自行承担，中标人的所有样品由采购人封存作为验收依据。未中标供应商的样品，供应商应在中标结果公布后一个工作日内联系领回，否则按无主物品处理。