第四章 项目（货物或者服务）需求说明

一、项目背景（或概况）：

本项目旨在搭建适配前期已采购设备的硬件配套体系与统一数据标准，杜绝重复建设，充分盘活既有设备资源，切实提升前期资产投入使用效能。本次采购三维步态分析与训练系统，进一步补齐专业实训与科研硬件短板，强化专业教学实操能力，稳步提升科研综合实力，全面助推院校教学实践能力与学术科研水平提质升级。

二、货物（标的）采购清单：（核心产品）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维步态分析与训练系统 | 1 | 套 |

三、货物技术参数及功能指标：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三维步态分析与训练系统 | 1.通过由微型运动传感器组成的智能运动功能评估系统解决方案，对用户进行快速精准地运动筛查，完成涵盖步行、平衡、足底压力、关节活动度以及运动模式的全面数字化测评和分析，供后续研究用，并提供适宜的健康和运动指导意见。 ▲2. 实时采集步态中髋、膝、踝各个关节的运动数据，包括矢状面、冠状面、横断面的重要曲线图，以及步态周期，用于科学研究、体能测评与运动分析。 ▲3.记录关节活动范围和位置信息，包含左右髋关节，左右膝关节，左右踝关节和骨盆的矢量面，水平面和垂直面的三维角度曲线，角速度曲线。 ▲4.足底压力测试可实时获取人体足底压力分布数据，对足弓状态进行评估；可进行静态、动态、前庭、平衡等多模块测试，得到扁平足、高弓足的精准数据；检查足内翻、足外翻，足弓大小；定义三种足部类型（扁平足、正常足、高足弓）；可对睁眼、闭眼人体站位姿势的人体重心变化摆动实时检测显示左右压力分配比例，前后压力分配比例，重心轨迹、摆幅、移动速率、摆动面积、轨迹长度。 5.步行分析和足底压力测试可提供标准曲线比较，可以比较客户与正常标准值的步行走路和足底压力差异。 6.软件参数记录功能，行走回放功能，报告生成功能。 ▲7.关节活动度测评提供单双传感器解决方案，可对人体髋、膝、踝、腰椎、肩、肘、腕、颈椎进行一站式ROM测量，自动化识别，提供三维动态显示功能，可视化关节活动范围。 8.双传感器解决方案，用来测量下肢关节活动度，数据准确度和操作性更强，解决测量中的关节活动度代偿问题，内置20余种测试项目，包含针对不同关节的屈伸、旋转、内收外展等常规动作进行测量，满足所有运动、康复项目的测试需求，对受试者进行整体关节功能状态评估。 |

★四、商务要求

| 质保期 | 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 含安装、调试、维修、保养、人员培训等。培训仅限于基本操作培训。 |
| 交货时间 | 合同签订生效后 15日历天内。逾期提供货物，每天按合同款总额2‰的额度支付延期交货违约金（具体见第五章合同条款）。 |
| 付款方式 | 见第五章合同条款 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 乙方 4 小时内响应甲方的维修要求， 12 小时内解决，如超过 48 小时仍不能解决，由乙方在 72 小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。 |

五、履约验收要求

中标人严格按约定时间供货，提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，成品货物的到货验收包括但不限于：品名、品牌、尺码、数量、质量、铭牌、产品外观及外包装完整无破损。

中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件工具等交付给采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

中标人在交货前应对所有货物初步检查，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，清单应随货物一起交付采购人。

货物运抵采购人指定地点，采购人检查和记录外包装及设备外观状况有无破损、锈蚀、受潮等，按合同和装箱单对货物的外观、质量、型号、规格、数量、配件及附件等进行清点检验。清点无误后中标方需在3天内开始组织安装、调试、培训，并取得相关完成凭证提交采购人。

采购人试运行合格两周内依法组织验收工作。采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收的参考资料。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照合同、招投标文件及货物说明书中的技术参数对货物的功能、技术指标逐项进行确认。采购人有权选择部分货物由质量监督检测部门进行检测，各项指标必须符合招投标文件的要求；未达到要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告相关管理部门。

六、其它要求

(1)因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人的功能及参数要求。

(2)投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。安装后就能正常工作。

(3)房屋装修改造工程室内环境必须符合GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,并达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》，项目竣工后由中标人委托市级及以上检测机构进行检测并出具合格报告，如无合格报告，招标人不予验收，中标人进行整改直至合格，造成工期延误的，责任由中标人承担。